《墨染古韵·灵动屏风》效果+技术原理+完整实现路径

结合你们小组作业需求，我把最终视觉效果、交互体验、核心原理、分步技术实现、软硬件逻辑通俗+专业双向拆解，适配课堂汇报、老师理解、项目落地，内容可直接复制进Proposal补充完善。

一、整体最终呈现效果（沉浸式体验）

1. 静态初始状态

整场装置以古风半透明丝绸/宣纸屏风为载体，投影全屏显示黑白水墨仕女/山水花鸟图，画面素雅留白，整体氛围静谧、古风禅意，无任何色彩，视觉偏清冷。

2. 观众交互动态效果

观众走近屏风、抬手挥手、手掌滑动、肢体遮挡时：

1. 手部划过的区域，黑白画面会瞬间逐层褪去，底层浓郁国风重彩画面缓缓浮现；

2. 色彩不是生硬一刀切出现，而是水墨晕染式扩散，像墨滴入水面、毛笔蘸色点染画卷；

3. 伴随交互动作，同步触发轻量音效：泼墨声、水滴声、纸张摩挲声；

4. 背景持续循环古筝、竹笛纯古风轻音乐，无观众时音效弱化；

5. 画面自带微动态：流水浮动、花瓣轻颤、蝴蝶缓飞、仕女微动，避免画面死板；

3. 整体艺术氛围

人不动，画留白素雅；人一动，笔墨生色、万物灵动，完美呼应「墨染点色、人动画活」的核心主题，属于强氛围感、高完成度的AI交互装置艺术。

二、核心核心原理（极简总结，答辩必背）

整套装置核心公式：

双层画面叠加 + 实时人体动作捕捉 + 光流运动检测 + 动态遮罩蒙版 + 水墨晕染视觉模拟

1. 画面分层：上层黑白（前置遮挡）、底层彩色（内容基底）；

2. 交互核心：摄像头捕捉人体运动，通过光流法识别动作轨迹；

3. 显示逻辑：运动轨迹生成动态白色蒙版，蒙版覆盖区域穿透上层黑白层，露出底层彩色；

4. 质感优化：利用画面反馈延迟，实现色彩水墨扩散、渐隐渐现的国风晕染效果；

5. 内容支撑：全画面素材由AI生成，保证国风统一性与高精度。

三、分项技术原理+落地实现路径（技术组重点）

软件核心平台：TouchDesigner（TD）

硬件：普通USB摄像头+投影仪+半透明屏风幕布

（一）动作捕捉原理 & 实现

1. 硬件采集

通过TD内置Video Device In节点，调用电脑外接摄像头，实时拍摄屏风前方区域，获取实时画面。

2. 光流法（Optical Flow）核心原理

• 原理：连续两帧画面做像素对比，计算像素移动方向、移动速度、移动范围；

• 作用：忽略静止的观众/环境，只识别挥手、滑动、肢体运动的动态区域；

• 落地：在TD中添加Optical Flow TOP节点，自动计算画面运动向量，生成运动热力图，动作越大、色块越明显。

3. 降噪优化

过滤轻微晃动、环境光影干扰，只保留大幅度肢体动作，避免画面乱闪。

（二）双层画面叠加原理

1. 底层Layer 1：彩色动态国风画面

AI生成重彩山水/仕女，搭配Runway做微动态，固定在画面最底层，全程常显。

2. 上层Layer 2：黑白去色画面

和彩色图像素、构图、比例完全一致，经去色、对比度优化，覆盖在彩色层上方，作为初始默认画面。

3. 叠加逻辑

两层画面严格对齐叠加，正常情况下，上层黑白完全遮挡彩色层，肉眼只能看到黑白画。

（三）动态遮罩（Mask）显色核心原理

1. 遮罩生成

将光流检测到的运动区域转化为黑白蒙版：

• 无运动区域：蒙版为黑色（遮挡，保留上层黑白）；

• 手部滑动运动区域：蒙版为白色（穿透，显示底层彩色）。

2. 画面融合算法

使用 TD Composite TOP 节点 Inside混合模式：

白色蒙版区域 = 擦除上层黑白画 → 透出底层彩色画；

黑色蒙版区域 = 保留上层黑白画 → 维持初始古风效果。

3. 水墨晕染质感（进阶关键）

添加Feedback TOP反馈节点+模糊节点：

已画出的彩色区域不会立刻消失，而是缓慢扩散、边缘虚化、慢慢淡化，模拟水墨在宣纸上晕开的物理效果，杜绝生硬的“马赛克式显色”。

（四）音效联动技术逻辑

1. 背景音乐：全局循环播放，音量恒定；

2. 交互音效绑定：读取光流数据的运动强度数值；

• 轻挥手：触发轻微水滴、纸张声；

• 大幅度挥臂：触发泼墨、水墨扩散重音；

3. 延迟控制：音效短、轻、古风极简，不破坏禅意氛围。

（五）AI自动进化进阶功能（加分项原理）

1. 原理：TD通过Web Client DAT网络节点，连接Stable Diffusion本地/云端API；

2. 逻辑：设置定时触发器，无观众动作30秒后，后台自动发送AI绘图指令；

3. 效果：自动生成同风格、不同季节/场景的新国风画面，定时替换底层素材，实现画面自主演化，紧扣「人工智能艺术」课题。

四、非技术组配套原理（辅助整体效果）

1. AI素材生成逻辑

MJ/SD使用统一国风关键词，同构图产出双版本（黑白工笔+重彩浓墨），PS精准对齐像素，保证两层画面无错位、无断层。

2. 动态素材制作原理

静态国风图导入Runway Gen2，以「缓慢动态、低幅度运动」指令生成微动态视频，避免画面夸张违和，贴合古风调性。

3. 物理空间美陈原理

半透明丝绸/宣纸投影材质自带柔光、透墨质感，比白墙投影更贴合水墨国风；摄像头隐藏式布置，弱化科技感，强化艺术沉浸感。

五、关键问题优化（项目避坑，可写进方案）

1. 交互延迟：调低摄像头帧率、精简光流计算范围，保证动作→显色反馈＜0.2s；

2. 画面错位：所有素材统一分辨率、统一画布尺寸，PS强制对齐边缘；

3. 误触乱显：调低光流灵敏度，过滤环境微风、光影变化等无效运动；

4. 风格割裂：全组AI素材统一固定Prompt，锁定画风、笔触、色调。

六、精简版答辩话术

本装置基于TouchDesigner搭建，利用摄像头+光流法实时捕捉观众肢体动作，通过「黑白上层+彩色底层+动态蒙版」三层画面结构，实现挥手点墨、逐色晕染的交互效果。结合AI生成国风双版素材、AI背景音乐与动态画面，搭配丝绸屏风实体造景，以数字交互艺术形式复刻传统水墨意境，同时融入AI自动画面迭代设计，完整结合人工智能与传统文化主题。

艺术内核

吴冠中 – 动与静

背后的艺术内核，我们参考了吴冠中的动静平衡，所谓画面不仅是对客观世界的再现，更是点、线、面之间的节奏与张力，是“动”与“静”的平衡统一。

我们设计的装置是人未动，画为静。人一动，墨生色，则画成境，人的进入对每幅画面有新的阅读与再造。